Konkrétní zadání

# 28-018-H Výrobce skleněné bižuterie

Zadání pro účastníky ověřování

- Výroba skleněných vinutých perlí u sklářského kahanu (5 typů po 3 kusech)

- Návlek 1 ks jednořadého náhrdelníku a náramku

- Návlek 1 ks víceřadého náhrdelníku a náramku

- Kompletace 1 bižuterní sady (náhrdelník, náušnice, náramek)

Písemná zkouška (test)

- Popište přípravu stříbřícího a redukčního roztoku – vyjmenujte jednotlivé složky, popište postup. Uveďte bezpečnostní rizika a popište, jak jim předcházet.

- Vyjmenujte dílčí operace výroby rokajlu a způsoby jeho třídění.

- Vyjmenujte způsoby výroby skleněných kamenů.

- U uvedených kamenů uveďte jejich název.

____________

____________

____________

____________

____________

- Vysvětlete, od čeho se odvíjejí názvy barev skleněných kamenů (skloviny), uveďte 3 příklady.

- U předložených vzorků pojmenujte použitou dekorativní techniku. Vysvětlete technologický postup dané úpravy.

- Vysvětlete postup spojování ketlováním, svěšováním a lepením. Uveďte nástroje, pomůcky a materiály, které se při těchto technikách používají. Uveďte, pro které typy výrobků se uvedené techniky nejčastěji používají.

- Vyjmenujte druhy zavíracích mechanik. Vysvětlete, pro které typy bižuterních technik se hodí jednotlivé druhy zavíracích mechanik. Popište způsob jejich montáže.

- Uveďte, jaké starší jednotky se používají v bižuterii. Převeďte je na kusy.

- Popište nákres Maturova mačkadla.

- Popište, jakým způsobem se provádí obsluha a údržba Maturova mačkadla. Uveďte, pro jaký typ výrobků se používá.

Ústní zkouška

- Vysvětlete proces temperování v chladící peci.

- Popište a vysvětlete, jakým způsobem probíhá stříbření foukaného bižuterního polotovaru.

- Popište a vysvětlete, jakým způsobem probíhá proces similizace a pro jaký typ výrobku se používá.

- Vyjmenujte techniky povrchových úprav a zušlechťovacích technik při výrobě skleněné bižuterie. Dva z nich podrobněji popište.

- Popište techniku mechanického obrušování.

- Vyjmenujte a popište funkce strojů a zařízení, která se používají k povrchovému zušlechťování bižuterních polotovarů.

Praktická zkouška

Výroba skleněných vinutých perlí

Podle předložených vzorků 5 skleněných vinutých perlí vyrobte od každého typu 3 kusy

drátu 1,6 mm; největší rozměr 3 cm

drátu 1,6 mm; největší rozměr 2 cm

drátu 2,2 mm; největší rozměr 2 cm

drátu 1,6 mm;  perle 1,2 cm bez dekoru

drátu 1,6 mm;  perle v nejširším místě 1 cm, délka perly 1,5 cm

- Připravte a zkontrolujte své pracoviště pro výrobu skleněných vinutých perel. Připravte si potřebné ochranné pracovní pomůcky. Vysvětlete, jaké ochranné pracovní pomůcky se používají při výrobě skleněné bižuterie u sklářského kahanu. Vyjmenujte bezpečnostní pravidla při práci se sklářským kahanem

- Stanovte požadavky na materiál potřebný pro výrobu těchto perel.

- Popište parametry pro výrobu těchto perel.

- Vyberte vhodný druh tyčoviny.

- Proveďte přejímku, přípravu a kontrolu surovin.

- Připravte potřebné nástroje, pomůcky a zařízení ke splnění pracovního úkolu.

- Zvolte odpovídající technologický postup pro zhotovení výrobku. Svou volbu ústně vysvětlete, popište dílčí kroky technologického postupu, uveďte kritické body.

- Předveďte zapojení a seřízení sklářského kahanu. Svůj postup komentujte.

Jednořadý návlek

Podle předloženého vzorku navlečte jednořadý náhrdelník a náramek.

- Stanovte požadavky na materiál a komponenty potřebné pro návlek.

- Připravte potřebné nástroje a pomůcky ke splnění pracovního úkolu.

- Ústně popište techniku jednořadého návleku.

Víceřadý návlek

Podle předloženého vzorku navlečte víceřadý náhrdelník a náramek.

- Stanovte požadavky na materiál a komponenty potřebné pro návlek.

- Připravte potřebné nástroje a pomůcky ke splnění pracovního úkolu.

- Ústně popište techniku víceřadého návleku.

- Předveďte postup pro převedení výrobku z návleku na drát. Postup vysvětlete.

Kompletace bižuterní sady

Podle předloženého vzorku zkompletujte 1 sadu náhrdelníku a náušnic. Dle vlastního návrhu sadu doplňte náramkem.

- Stanovte požadavky na materiál a komponenty potřebné pro návlek.

- Připravte potřebné nástroje a pomůcky ke splnění pracovního úkolu.

- Ústně popište zvolený pracovní postup.

- Hotovou sadu zabalte a připravte k expedici.

- Na předložených vadných výrobcích ukažte a pojmenujte vady. Vysvětlete, kdy během výrobního procesu vady vznikly a co je jejich příčinou.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

- Prostory (sklářská dílna) a přísun potřebné energie.

- Vzorky a předlohy, výkresová dokumentace pro ověřované postupy.

- Zařízení: pracovní stůl, sklářský kahan, dmychadlo, sklářská cihla, odpovídající rozvody plynu a vzduchu, bruska na dráty.

- Ochranné pracovní pomůcky: ochranné pracovní brýle, ochranné pracovní sklo.

- Nástroje a pracovní pomůcky: hladítko, pinzety, pilník, nůžky, špachtle, formičky na tvary, chladící skleněná vata, sklenka s vodou, sklenka na skleněné nitě, nádoba na odpad (broky), kleště ketlovací a ploché, návleková jehla, dečka, zařízení pro stahování perel z drátu.

- Suroviny pro výrobu a zdobení vinutých perel – skleněné tyčinky o průměru 10 mm, různobarevné kompoziční sklo, hlinka, drát.

- Zdobící materiály – skleněná drť, skleněné nitě, plátkové stříbro.

- Materiál pro návlek a kompletaci – nitě, lanka, spojovací materiál, zavírací mechanika, rokajl, náušnicový háček, balicí materiál.

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Písemná zkouška (test) | 45 |
| Ústní zkouška | 30 |
| Praktická zkouška | 405 |
| Vinutí perlí | 210 |
| Jednořadý návlek | 45 |
| Víceřadý návlek | 75 |
| Kompletace bižuterní sady | 75 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 7-8 hod. | 480 |